所有的数学操作，都需要对应物理电路实现。

ADC与DAC信号处理基础

ADC (continuous to discrete)

采样

- 冲激函数采样（冲激函数不改变频域上的性质）

- 由于信号与冲激函数在时域上相乘，相当于频域上卷积，根据计算结果，频域周期性出现（奈圭斯特定理的严谨数学推导）

- -->奈圭斯特采样定律，采样率Fs≥采集信号最大频率B

- 形象描述

- 采样误差分析

- 系统内高频分量：

- ①可增大Fs使其与主信号分开（以为如果不增大Fs，高频信号就会混叠到主信号区域）

- ②低通滤波

- 高频信号Attenuation（衰减）与过采样、滤波级数的关系

- 高频aliasing的实例

- 低频噪声

- 模拟信号的量化（Quantization of an Analog Signal）

利用discrete voltage对采样点向上或向下取整，此时出现最大为D/2的误差

- Abbreviation FSR := full scale range

- 基本量的命名（nomenclature）

- LSB synonymous with width

- Transition level T[k]

- Code width: W[k] = T[k+1] - T[k]

- 量化器的分类（两种双极量化器，一种单极量化器）

- 从这个图就可以看出使用Mid-rise量化器的缺点（所以量化器的选择也会影响误差）

- 如果采样率是输入信号频率的整数倍，那么eq将周期出现，导致只分布在其中几个值。（所以若想获得更有区分度的样本和更长的周期，我们应该让fin和fs互质）

- Some factors influencing uniform distribution of quantization error

- 1.信号弱（需要引进抖动？）   2.输入频率与采样钟有倍数关系   2.输入信号overload

- Signal-to-quantization-noise Ratio (SQNR) -->公式预示着，增大b可以增大SQNR

- 两个功率都是时间上的平均。信号假设为正弦波，功率是1/2A^2的形式；噪声的方差就是功率（只有在μ=0时成立）。一个需要学习的连续概率分布的例子如下：（1/△ · deq是概率，eq是值）P = E[X²(t)]  σ² = E[(X - μ)²] = E[X²] - μ²  σ² = E[X²] - 0² = E[X²] = P

- DAC (discrete to continuous)

- 插值

- DAC通过矩形脉冲函数（零阶保持）还原数字信号后，频域会出现attenuation，具体公式如下。（non-return-zero）

- Return-zero

- 重点优势和劣势：

- Advantage：少高频噪声，对时间抖动低敏感

- Disadvantage：因为是连续变化的，在两个电平的过渡间需要时间

- Data Converter Performance Metrics

- (这里讨论的是converter的固有性质，与上面的误差不同)

- Static metrics

- Linearity

- Offset and Gain Error

- LSB(least significant bit,最低有效位-->可以指任何单位的最小有效位)。Offset（失调误差--》物理意义：传递特性曲线的垂直偏差）是起始点的偏差，gain error（增益误差--》物理意义：传递特性曲线斜率偏差）是移除起始点偏差后，终点的偏差。

- Non-linearity

- DNL（描述每一步的deviation）

- ADC DNL

- 理想情况下，每个电平的宽度（步长）是一致的，但是现实中无法做到-->DNL

- （DNL = -1意味着w(k) = 0, 所以失去了一些中间编码）

- DAC DNL

- ADC的非线性是横跨度不均匀，DAC是纵向跨度不均匀

- Situation of “DNL < -1”

- Non-Monotonic ADC/DAC(非单调)

- 如果ADC Non-monotonic就会出现ill-defined的情况

- INL（描述总体的deviation）

- 均以D为不变量，用真实值于理想值作比较。

- ADC INL Example（记住以INL（1）与INL（9）为基准？）

- INL与DNL的关系，以及根据INL衡量非线性

- 重要衡量指标，INL、DNL∈[-1,1]LSB

- Spectral metrics

- 仿真信号检测

- Spectral metrics

- 以上指标的详细解析：

1. SNR (Signal-to-Noise Ratio) - 信噪比

- 定义：信号功率与噪声功率的比值

- 计算：SNR = 20log₁₀(信号幅度/噪声幅度) [dB]

- 物理意义：衡量系统的本底噪声性能

- 理想值：对于n位ADC，理论最大SNR ≈ 6.02n + 1.76 dB

2. SNDR/SINAD - 信号与(噪声+失真)比

- 定义：信号功率与所有其他频率分量功率之和的比值

- 区别于SNR：包含了谐波失真的影响

- 实际意义：更全面地反映系统的实际可用动态范围

3. ENOB (Effective Number of Bits) - 有效位数

- 计算：ENOB = (SNDR - 1.76) / 6.02

- 物理意义：考虑所有非理想性后，等效的理想ADC位数

- 例子：12位ADC的ENOB可能只有10.5位

4. DR (Dynamic Range) - 动态范围

- 定义：最大输入信号与噪声基底的比值

- 测量方法：通常用-60dBFS的小信号测试

- 应用：衡量系统处理微弱信号的能力

5. SFDR (Spurious Free Dynamic Range) - 无杂散动态范围

- 定义：信号幅度与最大杂散信号幅度的比值

- 重要性：对于通信系统特别关键

- 测量：找到频谱中最大的杂散峰值

6. THD (Total Harmonic Distortion) - 总谐波失真

- 计算：THD = √(V₂² + V₃² + V₄² + ...) / V₁

- 物理原因：ADC/DAC的非线性特性

- 表示方法：通常用dBc（相对于载波的dB值）

7. ERBW (Effective Resolution Bandwidth) - 有效分辨率带宽

- 定义：考虑窗函数影响后的实际频率分辨率

- 影响因素：FFT长度、窗函数类型

- 实际应用：确定频谱分析的精度

8. IMD (Intermodulation Distortion) - 互调失真

- 测试方法：输入两个不同频率的正弦波

- 产生机制：非线性系统产生f₁±f₂, 2f₁±f₂等分量

- 重要性：多载波通信系统的关键指标

9. MTPR (Multi-Tone Power Ratio) - 多音功率比

- 测试信号：多个等幅正弦波组合

- 评估内容：系统在复杂多音环境下的线性度

- 应用场景：OFDM、多载波通信系统

- effective resolution bandwidth（ERBW）

指标间的关系

- SNDR ≤ SNR（失真会降低SNDR）

- ENOB直接由SNDR决定

- SFDR关注最坏情况的单个杂散

- THD只考虑谐波，IMD考虑互调产物

- Testing system

- 几种傅里叶变换的区别（ADC频域检测使用的是离散傅里叶变换）

- 关于作频域图的一些注意点：

- dBFS = dB relative to Full Scale 0dBFS为最大

- 频谱泄露

- 由前面可知，DFT只能表示出fs/N整数倍的频率网格，如果fin不在网格上，频率能量就会往两侧的网格泄露。如上右图，因为除了最高点的网格线，其他网格线也有值。

2 ways to solve this problem

– Ensure integer number of cycles （相干采样）

– Use other window functions with smaller side lobes

- 一些例子：

- 两种方法的优劣对比

- SNQR的获取

- （依旧是前面eq误差整数倍的问题）

- SNR Degradation due to DNL

- 1 bit ADC

- Transition level 在下面例子中本应该是0

- 为什么上例选择±0.5（区间中点）作量化值-->

- Multi-bit ADC

- δ是和每一个理想电平的误差

- ADC校准

- “权重校准”详细见ADC工作物理结构

- “Dither校准”

- Oversampling ADCs（过采样的作用在于，虽然我过采样了，但我还是选择原来的奈圭斯特区）

- 在fs/2频域内，总量化误差为△^2/12，由时域频域能量相等（parseval theorem），得出能量密度函数。fs越大，在fb内的噪声就越少。

- 改进方法——噪声整形（noise shaping）

- 噪声整形过程：在信号参与量化前，先乘一个传递函数，然后量化过程中，乘另一个传递函数，使得两函数的乘积约等于1（防止原信号overload），而后乘进去的函数，让量化误差衰减。（利用输入信号与量化误差经过的路径长度不同，进行了分开处理）

- 这里的z是z变换的系数（z变换？？？）

- 积分器的设计

- 在z域中讨论能量

- Data converter testing

- High performance ADC specs

- jitter testing

- 因为RMS noise proportional to input frequency or amplitude,所以可以调试这两个参数去testing